包二：金陵分校公寓家具采购清单
	序号
	品名
	规格
	材质
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	双层床
	2100*1000*1850mm
	1、床站片：立管选用ф38*1.5mm圆管，站片支管选用25*25*1.2mm、ф19*1.2mm。 
2、床框：选用40*40*4mm角钢，连接横管不少于3根，选用25*25*1.2mm方管制作 
3、爬梯：立管采用40*20*1.5椭圆管制作，踏脚板采用2mm防滑冷轧钢板一次冲压成型，为5档 
4、护栏：选用ф19*1.2圆管制作，焊接牢固
5、蚊帐架：采用ф19*1.2圆管制作 ，两头烧制圆形挂钩
6、床板为整条杉木板条，定宽为60mm，板间缝隙≤10mm，整条单板厚度≥18mm，床板横衬为5根30*40mm杂木方衬，所有板料均须四面刨光，且干燥，无豁边现象 .
7、鞋架：采用25*25*1.2方管制作。8、钢管焊接全部采用二氧化碳亚弧焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，以确保产品强度好，所有焊接口打磨光滑。所有钢材经除油、除锈、水基脱脂、水基中和，表面调整、磷化等工序后静电喷灰色橘纹环氧型树脂粉沫涂料，经200℃高温固化而成，塑膜的光泽度、附着力、硬度、耐冲力等均符合检验标准，产品符合GB/T3325-95的标准，所有接触地面的钢管全部套上防潮塑料胶套。床架要求配8MM膨胀螺丝与墙体固定，结实稳固，不可移动。
	张
	365
	
	

	2
	衣橱
	900*500*1950mm
	1、所有板材所有板材“吉林森工露水河牌”要达到E1级环保标准的厚度为18mm三聚氰胺饰面板。所有加工板材不得有任何缺角和破损，三聚氰胺贴面板表面无无明显的干湿花污和划痕，色泽光泽均匀，无鼓泡、裂纹、分层等缺陷。
2、板材的切割面采用PVC封边条作机器封边，封边不低于1.5mm厚，颜色与板材表面基本一致，封边条应厚度均匀，柔韧性好，粘合应牢固、不易脱落。
3、五金配件，柜门用“广东东泰DTC”铰链，抽屉轨道为“广东东泰DTC”三节轨道，拉手、锁扣、三合一连接件均选用知名品牌。五金件应光洁、无毛刺、加工精度高，可视五金件的外观应色泽均匀，表面无破损，并有相关的检验报告。
4、尺寸要求：900mm×500mm×1950Hmm，衣柜为2人公用，柜子底部要求使用30*30*1.2方管加焊150mm高钢制脚，便于学生打扫卫生衣柜内配有不锈钢挂衣杆。
5、衣柜要求使用L型角码配8mm膨胀螺丝与墙体固定，结实稳固，不可移动。6、衣柜门配L型锁片，要求两个对开门都可以落锁。
	个
	365
	
	

	总计
	
	
	
	


